2019年度广东省电气设备产品质量监督

抽查实施细则

本方案由广东省市场监督管理局制定，本方案适用于2019年度广东省市场监督管理局组织的电气设备产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、抽样检验的产品

（一）抽查检验的产品品种：固定式开关、固定式插座、转换器、延长线插座、移动式插座、插头。

（二）本次抽查检验的监督总体确定为：广东省生产和流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）同一型号的产品集合。

二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据

1.GB/T 28863-2012《产品质量监督抽样检验程序具有先验质量信息的情形》。

2.GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序第4部分：声称质量水平的评定程序》。

3.GB/T 16306-2008 《声称质量水平复检与复验的评定程序》。

4.工商总局关于加强和规范网络交易产品质量抽查检验的意见（工商消字〔2015〕189号）。

（二）抽样方案。电气设备部分项目依据GB/T16915.1、GB/T2099.1、GB/T2099.3、GB/T2099.7标准抽检判定，属于具有先验质量信息的情形，适用GB/T 28863-2012进行抽样、判定及复检；部分项目依据标准抽检判定，不属于具有先验质量信息的情形，适用GB/T 2828.4-2008进行抽样、判定，并选用DQL=2.5，LQR=0的抽样方案。

在生产企业抽样，随机抽取2组样品，经企业同意后由企业无偿提供，全部带回检验机构。在线下销售者抽样，随机抽取2组样品。其中，第1组购买，用于检验，第2组封存在销售者处作备样。网络抽样2组样本均需购买，1组样本用于检验，1组样本为备样，备样封存于检验机构(未检验过的备样由承检机构负责退回经营者；复检的备样由承检机构通知复检申请人在复检前先行退回购买费用)。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求均按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）要求及合同约定执行。

四、检验依据

（一）本类产品的国家标准：

1.GB/T 16915.1-2014 《家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分：通用要求》

2.GB/T 2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》

3.GB/T 2099.3-2015《家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求》

4.GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求》

5.GB/T 1002-2008 《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》

相关的法律法规、部门规章和规范。

现行有效的企业标准或产品明示质量要求。

（二）产品标示执行的标准或产品明示指标。产品标示执行的标准或产品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据。被抽样产品未能提供经备案有效的企业标准的，按相关推荐性标准进行判定。

（三）涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《流通领域商品质量监督抽查办法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章，《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)等规范性文件及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、主要检验项目及不合格类别的划分指标

（一）产品内在质量检验项目及其重要性划分表。

1.固定式开关

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 16915.1-2014条款8 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 16915.1-2014条款10 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 接地措施 | GB/T 16915.1-2014条款11 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 端子 | GB/T 16915.1-2014条款12.1、12.2 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 开关机构 | GB/T 16915.1-2014条款14 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 防潮 | GB/T 16915.1-2014条款15.3 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 16915.1-2014条款16 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 通断能力 | GB/T 16915.1-2014条款18 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 正常操作 | GB/T 16915.1-2014条款19.1 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 机械强度 | GB/T 16915.1-2014条款20.1 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐热 | GB/T 16915.1-2014条款21 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 螺钉、载流部件和连接 | GB/T 16915.1-2014条款22 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离 | GB/T 16915.1-2014条款23 |  | ● |  | ● |  |

2.固定式插座、转换器

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款8 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 1002-2008、 GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-201 条款9 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款10 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款11 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款17 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 温升 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款19 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款22 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款25 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款27 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款28 |  | ● | ● |  |  |

3.延长线插座、移动式插座

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款8 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 1002-2008、 GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款9 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款10 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款11 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款17 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 温升 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款19 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款22 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 弯曲试验 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款23.4 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款25 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款27 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款28 |  | ● | ● |  |  |

4.插头

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008条款8 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 1002-2008、 GB/T 2099.1-2008条款9 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008条款10 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008条款11 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008条款17 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 温升 | GB/T 2099.1-2008条款19 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 弯曲试验 | GB/T 2099.1-2008条款23.4 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐热 | GB /T 2099.1-2008条款25 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008条款27 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008条款28 |  | ● | ● |  |  |

当产品存在重要项不合格时属于严重不合格。

（二）内在质量计量型项目的规范限及不合格划分表。

固定式开关

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 正常操作（温升） | GB/T16915.1-2014 | ≤额定值 | 额定值＜实测值≤额定值+3 | 额定值+3＜实测值≤额定值+6 | 实测值＞额定值+6 |
| - 2 | 耐热 （球压） | GB/T16915.1-2014 | ≤额定值 | 额定值＜实测值≤额定值+0.5 | 额定值+0.5＜实测值≤额定值+1 | 实测值＞额定值+1 |

固定式插座、转换器、延长线插座、移动式插座、插头

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温升 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015、 GB/T 2099.7-2015 | ≤额定值 | 额定值＜实测值≤额定值+3 | 额定值+3＜实测值≤额定值+6 | 实测值＞额定值+6 |
|  | 耐热 （球压） |  | ≤额定值 | 额定值＜实测值≤额定值+0.5 | 额定值+0.5＜实测值≤额定值+1 | 实测值＞额定值+1 |
|  | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 |  | ≥额定值 | 0.9×额定值≤实测值＜额定值 | 0.8×额定值≤实测值＜0.9×额定值 | 实测值＜0.8×额定值 |

（三）产品标示项目及重要性分类。

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要性程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要 | 较重要 | 次要 |
| 一 | 固定式开关 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂商名称或商标 | GB/T 16915.1-2014 | 推荐性 | 外观目测 | ● |  |  |
|  | 额定电流、额定电压、电源性质符号 |  |  |  | ● |  |  |
|  | 型号标识 |  |  |  |  | ● |  |
|  | 标准的编号 |  |  |  |  | ● |  |
|  | IP防护等级 |  |  |  | ● |  |  |
|  | 标记的耐久性 |  |  | 分别用水和汽油擦拭15s | ● |  |  |
| 二 | 固定式插座、转换器、延长线插座、移动式插座、插头 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂商名称或商标 | GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.3-2015、GB/T 2099.7-2015 条款8 | 推荐性 | 外观目测 | ● |  |  |
|  | 额定电流、额定电压、电源性质符号 |  |  |  |  | ● |  |
|  | 型号标识 |  |  |  |  | ● |  |
|  | IP防护等级 |  |  |  | ● |  |  |
|  | 标记的耐久性 |  |  | 分别用水和汽油擦拭15s | ● |  |  |

（四）标示项目不合格程度划分表。

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 固定式开关 |  |  |  |  |
| 1 | 制造厂商名称或商标 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注 |
| 2 | 额定电流、额定电压、电源性质符号 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 3 | 型号标识 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注 |
| 4 | 标准的编号 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注 |
| 5 | IP防护等级 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注 |
| 6 | 标记的耐久性 | 清晰、完整 | 轻微卷边 | 字迹不完整 | 标记脱落或消失不清 |
| 二 | 固定式插座、转换器、延长线插座、移动式插座、插头 |  |  |  |  |
| 1 | 制造厂商名称或商标 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注 |
| 2 | 额定电流、额定电压、电源性质符号 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 3 | 型号标识 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注 |
| 4 | IP防护等级 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注 |
| 5 | 标记的耐久性 | 清晰、完整 | 轻微卷边 | 字迹不完整 | 标记脱落或消失不清 |

（五）对样本单元的判定。

依据所检相关质量特性的重要程度及检测结论，对样本单元进行综合判定。对于不合格的样本单元，判定结果分为A类不合格、B类不合格、C类不合格和D类不合格四类。样本单元不合格的分类见下表。

在样本单元上，存在重要计数型质量特性不合格或重要计量型质量特性严重不合格，判定样本单元为A类不合格；存在较重要计数型质量特性不合格或重要计量型质量特性较严重不合格或较重要计量型质量特性严重不合格，判定样本单位为B类不合格；存在次要计数型质量特性不合格，或重要计量型质量特性轻微不合格、较重要计量型质量特性严重不合格，或次要计量型质量特性严重或较严重不合格，判定样本单元为C类不合格；存在较重要计量型质量特性轻微不合格，或次要计量型质量特性轻微不合格，判定样本单元为D类不合格。

| 计量型质量特性 | 计数型质量特性 | 不合格类型 |
| --- | --- | --- |
| 重要质量特性严重不合格 | 重要特性不合格 | A类不合格 |
| 重要质量特性较严重不合格 | 较重要特性不合格 | B类不合格 |
| 较重要质量特性严重不合格 |  |  |
| 重要质量特性轻微不合格 | 次要特性不合格 | C类不合格 |
| 较要重质量特性较严重不合格 |  |  |
| 次要质量特性严重或较严重不合格 |  |  |
| 较重质量特性轻微不合格 | / | D类不合格 |
| 次要质量特性轻微不合格 |  |  |

六、复检工作安排

被抽样的销售者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局根据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）规定处理。