2019年度广东省机顶盒产品质量监督

抽查实施细则

本方案由广东省市场监督管理局制定，本方案适用于2019年度广东省市场监督管理局组织的机顶盒（含无线路由器、网络电视机顶盒、网络播放器）产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、抽样检验的产品

（一）抽样检验的产品品种：机顶盒，包括独立供电通过网络或卫星信号接收电视信号的机顶盒，带有复合功能（无线路由器，网络播放器等）的机顶盒。

（二）本次抽样检验的监督总体确定为：广东省生产及流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一规格型号的产品集合。

二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据。

1.GB/T 28863-2012《商品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》。

2.GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》。

3.GB/T 16306-2008 《声称质量水平复检与复验的评定程序》。

4.工商总局关于加强和规范网络交易商品质量抽查检验的意见（工商消字〔2015〕189号）。

5.承检机构在抽样、复检程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（二）抽样方案。机顶盒产品属于具有先验质量信息情形的产品，适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定。

1.在线下销售者处抽样时，随机抽取2组样品。其中，第1组购买，用于检验；第2组封存在线下销售者处作备样，无需购买。

2.在线上销售者处抽样时，随机抽取2组样品，均购买。其中，第1组用于检验，第2组封存在检验机构处作备样(未检验过的备样由承检机构负责退回销售者；复检的备样，由承检机构通知复检申请人在复检前先行退回购买费用)。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求均按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域产品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）要求及合同约定执行。

四、检验依据

（一）本类产品的强制性国家标准、行业标准:

1.GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1 部分：通用要求》

2.GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》

（二）产品标示执行的标准或产品明示指标。产品标示执行的标准或产品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供经备案有效的企业标准的，按相关推荐性标准进行判定。

本类产品推荐性标准如下：

1.GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

2.GB/T 13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》

（三）涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《流通领域商品质量监督抽查办法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章，《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)等规范性文件及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、主要检验项目及不合格类别的划分指标

电信终端类机顶盒：

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记和说明 | GB 4943.1-2011条款1.7 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 电击和能量危险的防护 | GB 4943.1-2011条款2.1 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011条款2.9 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离 | GB 4943.1-2011条款2.10 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 直插式设备 | GB 4943.1-2011条款4.3.6 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1-2011条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011条款5.2 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 电源端骚扰电压 | GB/T 9254-2008 条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 辐射骚扰 | GB/T 9254-2008条款6 | ● |  | ● |  |  |

音视频类机顶盒：

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明书 | GB 8898-2011条款5 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 防电击保护的结构要求 | GB 8898-2011条款8 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 正常工作条件下的电击危险 | GB 8898-2011条款9 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 绝缘要求 | GB 8898-2011条款10 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 与电源插头形成一体的装置 | GB 8898-2011条款15.4 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 电气间隙和爬电距离 | GB 8898-2011条款13 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 电源端骚扰电压 | GB/T 13837-2012条款4.2 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 辐射骚扰 | GB/T 13837-2012条款4.6 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 骚扰功率 | GB/T 13837-2012条款4.5 | ● |  | ● |  |  |

内在质量计量型项目的规范限及不合格划分表。

| 序号 | 检验项目 |  | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直插式设备（与电源插头形成一体的装置） | E | ≥B且≤A | ≥B且≤A | A＜x≤A+0.23 或 B＞x≥B-0.23 | A+0.23＜x≤A+0.46 或B-0.23＞x≥B-0.46 | x＞A+0.46或 x＜B-0.46 |
|  |  | b | ≥B且≤A | ≥B且≤A | A＜x≤A+0.03 或 B＞x≥B-0.03 | A+0.04＜x≤A+0.08 或 B-0.04＞x≥B-0.08 | x＞A+0.08或 x＜B-0.08 |
|  |  | t | ≥B且≤A | ≥B且≤A | A＜x≤A+0.02 或 B＞x≥B-0.02 | A+0.02＜x≤A+0.04 或 B-0.02＞x≥B-0.04 | x＞A+0.04或x＜B-0.04 |
| 2 | 电源插销离边缘的距离不应小于标准要求值6.5mm |  | ≥A | ≥A | A-0.2≤x＜A | A-0.4≤x＜A-0.2 | x＜A-0.4 |

六、判定原则

（一）样本单元判定。所检相关质量特性的重要程度及检测结论，对样本单元进行综合判定。对于不合格的样本单元，判定结果分为A类不合格、B类不合格、C类不合格和D类不合格四类。样本单元不合格的分类见下表。

| 计量型质量特性 | 计数型质量特性 | 不合格类型 |
| --- | --- | --- |
| 重要质量特性严重不合格 | 重要特性不合格 | A类不合格 |
| 重要质量特性较严重不合格 | 较重要特性不合格 | B类不合格 |
| 较重要质量特性严重不合格 |  |  |
| 重要质量特性轻微不合格 | 次要特性不合格 | C类不合格 |
| 较要重质量特性较严重不合格 |  |  |
| 次要质量特性严重或较严重不合格 |  |  |
| 较重质量特性轻微不合格 | / | D类不合格 |
| 次要质量特性轻微不合格 |  |  |

在样本单元上，存在重要计数型质量特性不合格或重要计量型质量特性严重不合格，判定样本单元为A类不合格；存在较重要计数型质量特性不合格、或重要计量型质量特性较严重不合格、或较重要计量型质量特性严重不合格，判定样本单元为B 类不合格；存在次要计数型质量特性不合格、或重要计量 型质量特性轻微不合格、较重要计量型质量特性较严重不合格，或次要计量型质量特性严重或较严重不合格，判定样本单元为C 类不合格；存在较重要计量型质量特性轻微不合格，或次要计量型质量特性轻微不合格，判定样本单元为D类不合格。

- 监督总体判定。检样本单元为A类不合格品，判定监督总体A类不合格；若所检样本单元为B类不合格品，判定监督总体B类不合格；若所检样本单元为C类不合格品，判定监督总体C类不合格；若所检样本单元为D类不合格品，仅判定监督子总体C类不合格，不对监督总体进行判定。若样本单元所检项目合格，不得判定监督总体合格，仅仅表明未发现其监督总体是不合格总体。

- 七、复检工作安排

被抽样的销售者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域产品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）规定处理。