2019年度广东省汽车轮胎产品质量抽查

实施细则

本方案由广东省市场监督管理局制定，本方案适用于2019年度广东省市场监督管理局组织的汽车轮胎产品质量监督抽查的抽样检验工作。

一、抽样检验的产品

1．抽查检验的产品品种：汽车轮胎（轿车轮胎、载重汽车轮胎、轻型载重轮胎、翻新汽车轮胎）。

2．本次抽查检验的监督总体确定为：广东省生产及流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一规格型号的汽车轮胎产品集合。

二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据。

1．GB/T 28863-2012《产品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》。

2．GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》。

3．GB/T 16306-2008 《声称质量水平复检与复验的评定程序》。

（二）抽样方案。汽车轮胎部分项目依据GB 9743-2015和GB 9744-2015、GB 7037-2007标准抽检判定，属于具有先验质量信息的情形，适用GB/T 28863-2012进行抽样、判定及复检；部分项目依据HG/T 2177-2011《轮胎外观质量》、推荐性标准抽检判定，不属于具有先验质量信息的情形，适用GB/T 2828.4-2008进行抽样、判定，并选用DQL=2.5，LQR=0的抽样方案。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求均按照《广东省市场监督管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）要求及合同约定执行。

四、检验依据

1．本类产品的强制性国家标准、行业标准:

（1）GB 9743-2015《轿车轮胎》

（2）GB 9744-2015《载重汽车轮胎》

（3）GB 7037-2007《载重汽车翻新轮胎》

2．产品标示执行的标准、明示指标。产品标示执行的标准、明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

本类产品推荐性标准如下：

HG/T 2177-2011《轮胎外观质量》

- 3．涉及本类产品质量判定的有关规定。

主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《流通领域商品质量抽查检验办法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章，《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)等规范性文件及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、主要检验项目及不合格类别的划分指标

1．内在质量检验项目及其重要性划分表

（1）轿车轮胎

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度性能 | GB9743-2015/4.6.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 无内胎轮胎脱圈阻力 | GB9743-2015/4.6.2 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 耐久性能 | GB9743-2015/4.6.3 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 低气压性能 | GB9743-20154.6.4 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 高速性能 | GB9743-2015/4.6.5 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 外缘尺寸 | GB9743-2015/4.2 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 胎面磨耗标志 | GB9743-2015/4.7 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 标志 | GB9743-2015/6 | ● |  |  | ● |  |

（2）载重汽车轮胎

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度性能 | GB9744-2015/4.6.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 耐久性能 | GB9744-2015/4.6.2 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 高速性能 | GB9744-2015/4.6.3 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 外缘尺寸 | GB9744-2015/4.2 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 胎面磨耗标志 | GB9744-2015/4.7 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 标志 | GB9744-2015/6 | ● |  |  | ● |  |
| 备注 | 轻型载重汽车轮胎须做“高速性能”项目。 |  |  |  |  |  |  |

（3）载重汽车翻新轮胎

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度试验 | GB7037-2007/4.6.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 耐久性试验 | GB7037-2007/4.6.2 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 高速性能试验 | GB7037-2007/4.6.3 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 外缘尺寸 | GB7037-2007/4.5 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 胎面磨耗标志 | GB7037-2007/6.1 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 标志 | GB7037-20075/6.2 | ● |  |  | ● |  |
| 备注 | 最高速速大于或等于70km/h的载重子午线翻新轮胎应进行强度试验 轻型载重翻新汽车轮胎须做“高速性能”项目。 |  |  |  |  |  |  |

2．内在质量计量型项目的规范限及不合格划分表。汽车轮胎内在质量主要体现在强度性能、耐久性能、高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力等项目，根据相关的国家标准，在检测这些性能项目时，设置一个标准要求的最低值，当检测值达到这一值时，检测便自动停止，然后根据轮胎产品有没有受到破坏等指标来判定轮胎产品是否合格，因而对以上指标都按照计数型项目进行划分。

3．产品标示项目及重要性分类

（1）轿车轮胎

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要性程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要 | 较重要 | 次要 |
| 1 | 规格 | GB 9743-2015 /6 | 强制性 | 目测 | ● |  |  |
| 2 | 商标、厂名或地址 |  |  |  |  | ● |  |
| 3 | 负荷指数或层级、充气压力 |  |  |  | ● |  |  |
| 4 | 速度符号 |  |  |  | ● |  |  |
| 5 | 子午线轮胎胎冠和胎侧用骨架材料名称及其层数，斜交轮胎用骨架材料名称 |  |  |  |  |  | ● |
| 6 | 胎面磨耗标志位置的标记 |  |  |  |  | ● |  |
| 7 | 生产编号 |  |  |  |  |  | ● |
| 8 | 出厂检查标记 |  |  |  |  | ● |  |
| 9 | 子午线轮胎应模刻“RADIAL”（或“子午线”）标志，无内胎轮胎应模刻“TUBELESS”（或“无内胎”）标志 |  |  |  |  | ● |  |
| 10 | 胎面花纹有行驶方向的轮胎应模刻行驶方向标志 |  |  |  |  | ● |  |
| 11 | 雪泥轮胎应模刻雪泥花纹标志 |  |  |  |  | ● |  |
| 12 | 增强型轮胎应模刻增强型标志 |  |  |  |  | ● |  |
| 13 | 临时使用的备用轮胎应模刻临时使用标志 |  |  |  |  | ● |  |

（2）载重汽车轮胎

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要性程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要 | 较重要 | 次要 |
| 1 | 规格 | GB 9744-2015 /6 | 强制性 | 目测 | ● |  |  |
| 2 | 商标、厂名或地址 |  |  |  |  | ● |  |
| 3 | 负荷指数或负荷能力、层级、充气压力 |  |  |  | ● |  |  |
| 4 | 速度符号 |  |  |  | ● |  |  |
| 5 | 子午线轮胎胎冠和胎侧用骨架材料（或代号） |  |  |  |  |  | ● |
| 6 | 胎面磨耗标志位置的标记 |  |  |  |  | ● |  |
| 7 | 生产编号 |  |  |  |  |  | ● |
| 8 | 出厂检查标记 |  |  |  |  | ● |  |
| 9 | 子午线轮胎应模刻“RADIAL”（或“子午线”）标志，无内胎轮胎应模刻“TUBELESS”（或“无内胎”）标志 |  |  |  |  | ● |  |
| 10 | 微型载重汽车轮胎应模刻“ULT”标志，轻型载重汽车轮胎应模刻“LT”标志 |  |  |  |  | ● |  |
| 11 | 胎面花纹有行驶方向的轮胎应模刻行驶方向标志 |  |  |  |  | ● |  |
| 12 | 雪泥轮胎应模刻雪泥花纹标志 |  |  |  |  | ● |  |
| 13 | 特种专用挂车轮胎应模刻“ST”标志 |  |  |  |  | ● |  |
| 14 | 可再刻花纹轮胎应模刻“REGROOVABLE”标志 |  |  |  |  |  | ● |

（3）标示项目不合格程度划分表

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 2 | 商标、厂名或地址 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 3 | 负荷指数或层级、充气压力 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 4 | 速度符号 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 5 | 子午线轮胎胎冠和胎侧用骨架材料名称及其层数，斜交轮胎用骨架材料名称 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 6 | 胎面磨耗标志位置的标记 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 7 | 生产编号 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 8 | 出厂检查标记 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 9 | 子午线轮胎应模刻“RADIAL”（或“子午线”）标志，无内胎轮胎应模刻“TUBELESS”（或“无内胎”）标志 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 10 | 胎面花纹有行驶方向的轮胎应模刻行驶方向标志 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 11 | 雪泥轮胎应模刻雪泥花纹标志 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 12 | 增强型轮胎应模刻增强型标志 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 13 | 临时使用的备用轮胎应模刻临时使用标志 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |

4．对样本单元的判定。依据所检相关质量特性的重要程度及检测结论，对样本单元进行综合判定。对于不合格的样本单元，判定结果分为A类不合格、B类不合格、C类不合格和D类不合格四类，详见下表。

样本单元不合格分类表

| 质量特性 | 不合格类型 |
| --- | --- |
| 重要质量特性严重不合格 | A类不合格 |
| 重要质量特性较严重不合格 | B类不合格 |
| 较重要质量特性严重不合格 |  |
| 重要质量特性轻微不合格 | C类不合格 |
| 较重要质量特性较严重不合格 |  |
| 次要质量特性严重或较严重不合格 |  |
| 较重要质量特性轻微不合格 | D类不合格 |
| 次要质量特性轻微不合格 |  |

六、复检工作安排

被抽样的销售者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省流通领域商品质量抽查检验工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《2019年广东省产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》规定处理。